Инструкция по установке модифицированного отопителя

на автомобили семейства Нива

Комплект поставки:

1. Отопитель в сборе

2. Переключатель режимов обдува

3. Жгут проводов

4. Крепеж

Описание:

Отопитель представляет собой  пластиковый корпус со встроенным электромотором и нагнетателем воздуха.

Справа, (если смотреть со стороны выступающей его части) будет два провода: красный (синий)  и чёрный.

Слева, резистор с тремя клеммами (каждая из них имеет свой номер 1,2,3)

Проводка (жгут)  состоит из четырёх проводов. С одной стороны широкий разъем с коротким проводом черно-коричневого цвета, с  другой стороны концы проводов с клеммами (3штуки).

Переключатель трёхпозиционный чёрного цвета с задней установочной крышкой белого цвета. На них указаны номера 1,2,3 (для соединения с проводами из жгута) и знак плюс.

Порядок установки

1. Отключите все электрооборудование от источника питания (аккумуляторной батареи)

2. Перед установкой демонтируйте  коробку воздухопритока, каталожный номер: 21210-8101400-00 (см. фото) в моторном отсеке и удалите крышку заслонки.

3. Установите на ее место новый отопитель и закрепите его на штатные места

4. Закрепите на свободном месте панели приборов трёхпозиционный переключатель

5. Соедините провода между резистором  отопителя и переключателем в соответствии с номерами 1,2,3. Соедините красный провод с оставшимся двойным проводом  черно-коричневого цвета.

6. Отсоедините от старого переключателя печки провод плюсовой и соедините его с соответствующим плюсовым разъёмом на трёхпозиционном переключателе.

7. Проверьте правильность подключения и установки.

8. Подключите источник питания (АКБ).

Примечание

1. Серийный мотор с вентилятором в салоне можно будет снять (действия по снятию/установки выполняются, согласно регламентным работам), но при желании иметь запасной вариант его можно оставить. В этом случае, старый мотор с крыльчаткой будет оказывать некоторое сопротивление движению  воздуха.

2. По желанию,  штатный  отопитель можно сохранить в рабочем состоянии, как дублирующий. В этом случае  необходимо будет подвести  дополнительный плюсовой провод к новому отопителю и учесть, что одновременная работа обоих отопителей создаст повышенную нагрузку на бортовую электрическую сеть автомобиля, что крайне не желательно.